LIMATEC

MINIKÖÖGID MKZ 100 D

MONTAAžI- JA KASUTUSJUHEND

Detailid, mis on vajalikud alumise kapi, külmutuskapi ja roostevabast terasest katteplaadi kokkumonteerimiseks:

Artikkel				Nr. 		Suurus		Kogus

Kleeplint				(1)		100 cm		1

Ühenduskruvid			(2)		4x30			4

Ära- ja ülevoolugarnituur		-		1,5 tolli		1

Käepide / kruvi			-		-			2/4

# Tehnilised andmed

  - Miniköögid on ettenähtud iseseisvalt kokku panemiseks. Kõik üksikkomponendid on vastaspoolsed, st. et nad on ettevalmistatud nii vasak- kui parempoolseks kasutamiseks. Lähtudes tehnilistest ühendamisvõimalustest saate Te valida, kas paigutada keeduplaat / kraanikauss vasakule või paremale.

  - Pantry-miniköök koosneb alljärgnevast paketist:

- külmkapp

- kraanikausi alune kapp

- roostevabast terasest katteplaat koos keeduplaadi ja kraanikausiga.

TÄHELEPANU: Kõikidel pakkidel peab olema tähistus ühesuguse värviga!

TÄHELEPANU: Antud miniköögil on KAKS voolupistikut (külmkapp, keeduplaat).

  - Külmkapp

- 100% HCIF- ja HF vaba

- Kasulik mahutavus ca.104 L

- 2-tärniline külmutiosa ca. 16 L

- energiaklass C.

  - Mööblidetailid, lahtivõetuna

- kaetud E1-klassi kvaliteediga katteplaadid

- värv: valge

  - Roostevabast terasest katteplaat 100 x 60 cm

- ühendusvalmidus pistikuga

- koguvõimsus 3000 W (16 A)

- 1 kiirkeeduplaat 145 mm, 1500 W

- 1 normaalkeeduplaat 180 mm, 1500 W

- kraanikauss ülevoolu- ja ventiilikomplektiga

- reljeefne nõrutuspind

  - Palun pöörake tähelepanu sellele, et tühised mõõte- ja värvierinevused on tootmistehnoloogiast tingitud ning need ei kujuta endast alust reklamatsioonideks.

# Montaažijuhend

  - Alumise kapi montaažimaterjal on kapiga kaasas.

  - Külmkapp

- Montaaži jaoks vajalikud koostedetailid on paigaldatud roostevabast terasest katteplaadi kartongpakendisse.

- Vastavalt sellele, kas külmkappi soovitakse paigutada vasakule või paremale, saab külmkapi ukse avamise suunda muuta.

Külmkapi ettevalmistamine - aluskapp külmkapiga kokku kruvida

  - Aluskapi ühendamine külmkapiga

- Külmkapp ja aluskapp tasasel aluspinnal välja loodida nii, et kõikide uste esiservad jookseksid paralleelselt.

- 4 ühenduskruvi 4 x 30 (2) keerata läbi külgseintes olevate aukude otse külmkapi seina külge kinni.

- Vajadusel asendit reguleerida.

  - Roostevabast terasest katteplaat

- Roostevabast terasest katteplaat peale asetada ja paika seada.

- Kahepoolne kleepteip kinnitada külmkapi ja aluskapi välisseina serva külge.

- Katteplaat ülalt poolt täpselt peale asetada - esiserv peab umbes 5 - 10 mm ettepoole üle olema.

TÄHELEPANU: Kleepteibi alused pinnad tuleb tingimata eelnevalt tolmust ja rasvast puhastada!

# 5 MINUTIT TEIE TURVALISUSE HEAKS

- Keeduplaadid kuumenevad töö käigus kõrge temperatuurini, seepärast ettevaatuse kasutamisel.

- Ärge jätke keeduplaate nende töötamise ajal järelvalveta. Toidus sisalduvad rasvad, õlid ja alkohol võivad kergesti süttida. Toidu põlemaminekul keetmisel või praadimisel pange kohe nõule kaas peale. Ärge kunagi üritage tuld veega kustutada.

- Ärge pange tühje potte ega panne sisselülitatud keeduplaadile, mõlemad võivad seejäbi puruneda.

- Küpsetamiseks kasutage ainult selleks ettenähtud nõusid, mitte alumiiniumfooliumist või kunstmaterjalist anumaid, kuna need võivad sulada.

- Teiste elektriseadmete juhtmed ei tohi kokku puutuda kuumade keeduplaatidega.

- Keeduplaatidesse pragude ja mõrade jm. defektide tekkimise korral tuleb plaadid vooluvõrgust eemaldada. Võtke ühendust oma piirkonna remondifirmaga. Ka peale garantiiaja lõppu tohivad remonditöid teostada ainult pädevad mehaanikud. Ärge kunagi püüdke ise viga kõrvaldada või mingeid parandustöid teha.

- Ärge kasutage plaate mittesihipäraselt, nt. köögi kütmiseks.

- Peale kasuamist lülitage plaadid alati välja, nii et lülitid oleksid 0-asendis ja kontrolllamp kustunud.

Enne esimest kasutamist puhastage miniköögi välispinnad niiske lapiga ja kuivatage.

# KÜLMIK

Peale miniköögi transportimist peab külmik enne töölerakendamist seisma 6 tundi vertikaalasendis, mis tagab külmutusaine õigele nivoole valgumise. Kui transportisite minikööki horisontaalasendis, peab vertikaalasendis olemise aeg enne sisselülitamist olema 24 tundi. Kapi enneaegne sisselülitamine võib põhjustada kompressori läbipõlemise.

Külmik võib töötada tingimustes kui temperatuur jääb vahemikku + 16°C kuni + 32°C.

Külmiku tööd juhib selle sees asuv termostaat. Optimaalse töötemperatuuri saavutab külmik termostaadi keskasendis.

Enne toiduainete asetamist sügavkülma laske kapil külmeneda kuni normaalse töötemperatuuri saavutamiseni. Kui asetate sügavkülma suurema koguse toiduaineid, soovitame termostaadi 4 - 6 tunniks keerata maksimumasendisse.

Sügavkülmkambrit tuleb sulatada, kui jääkihi paksus ületab 3 - 5 mm. Sügavkülmkambri sulatamiseks keerake termostaat 0-asendisse. Eemaldage juhe vooluvõrgust ja võtke kõik toiduained sügavkülmkambrist välja. Keerake välja sügavkülmkambri veekandikul asetsev kruvi ja asetage selle alla nõu sulatusvee kogumiseks. Ärge kunagi kasutage sügavkülmkambri seintelt jää eemaldamiseks teravaid esemeid. Pelae sulatamist puhastage ja kuivatage sügavkülmkambri sisepinnad. Kapi vooluvõrku ühendamise ja väljavõtmise vahe peab olema vähemalt 15 min.

# KEEDUPLAADID

Enne esimest kasutamist kuumutage plaate ilma keedunõudeta ca 5 min. maksimumvõimsusel. Seeläbi toimub keeduplaatide kattekihi tugevnemine.

Keetmise/praadimise alustamisel keerake lüliti kõigepealt asendisse 3 ja peale soojenemist (mõne minuti pärast) lülitage ümber madalamale võimsusele vastavalt:

Asend 3 - keetmise/praadimise alustamine

Asend o - kõrgendatud praadimistemperatuur, lühike praadimine.

Asend 2 - praadimisasend, keskmine kuumus

Asend o - keetmise jätkamine kõrgendatud temperatuuriga, mõõdukas kuumus; normaalne praadimisasend, sobiv näiteks kartulite keetmiseks.

Asend 1 - keetmise jätkamine, madal kuumus, sobiv näiteks paneerimiseks

Asend o - soojuse hoidmine, nõrk kuumus, sobiv näiteks suppidele, köögiviljadele.

# PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Keeduplaadid

Keeduplaatide pealispinnad on kaetud mitteroostetava kuumuskindla silikaadikihiga. Seda kihti võivad kahjustada teravad esemed (noad, traatharjad), keedusool, asrasiivpuhastusvahendid. Puhastage keeduplaatide pealispindu regulaarselt ja alati peale määrdumist, nt. ülekeemisel. Kuivatage plaat lühikese sisselülitamise abil. Peale silikaatkihi ärakulumist õlitage plaate selleks ettenähtud vahenditega.

Külmik

Kasutage külmiku puhastamiseks pehmet lappi ja pesuvahendit. Vältige külmkambri (aurusti) kraapimist teravate esemetega.

# MIDA TEHA, KUI...?

Keeduplaadid ei soojene	Plaadid ei saa voolu. Kontrollige miniköögi vooluringi ja korteri kaitsmeid või teiste elektririistade korrasolekut kui miniköögil ei ole oma vooluringi.

Kui Te ei leia viga, võtke ühendust oma piirkonna remonditöökojaga.

Kontroll-lamp ei põle	Kui plaadid ise töötavad, on pirn läbi põlenud. Laske remonditöökojal kontroll-lamp vahetada. Ärge püüdke ise parandustöid teha! Hõõgllampidele garantii ei kehti!

Külmik ei lähe piisavalt 	kui termostaadi reguleerimine tulemust ei anna, võib

külmaks	põhjuseks olla termostaadi rike, freooni leke või kompressori  rike. Võtke ühendust remonditöökojaga.